附件2

## 一、1:500数字测图（团体赛）

测图通视条件良好，地物、地貌要素齐全，难度适中，能多个队同时开始测图竞赛。大赛为每个参赛队提供1台GNSS接收机、1台全站仪、1个棱镜及相关配件。

对于测区内GNSS卫星定位仪不能直接测定的地物，需要用全站仪测定（至少使用全站仪测定20个点）。

内业编辑成图在规定的机房内完成，测量测绘实验教学示范中心提供安装有数字测图软件CASS的计算机。

1.测量及绘图要求

- 各参赛队小组成员共同完成规定区域内碎部点数据采集和编辑成图，队员的工作可以不轮换。

- 竞赛过程中选手不得携带仪器设备跑步。

- 碎部点数据采集模式只限“草图法”，不得采用其它方式。

- 用GNSS接收机确定全站仪的测站点时必须使用简易对中杆（或三脚架）。

- 必须采用GNSS接收机配合全站仪的测图模式，全站仪测量的点位不少于20点。凡是全站仪测量点数不足20个点的，每少一点扣0.5分。

- GNSS设备和全站仪不能同时使用。不使用的一种设备应放置在规定的位置。违规1次扣5分。

- 草图必须绘在竞赛指导老师配发的数字测图野外草图本上。

- 按规范要求表示高程注记点，除指定区域外，其他地区不表示等高线。

- 绘图：按图式要求进行点、线、面状地物绘制和文字、数字、符号注记。注记的文字字体采用绘图软件默认字体。

- 图廓整饰内容：采用任意分幅（四角坐标注记坐标单位为km，取整至50米）、图名、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记、外图廓线、坐标系统、高程系统、等高距、图式版本、测图时间和测图人员组成。（图上不注记接图表、图号、密级及直线比例尺等内容）。

2)上交成果

- 原始测量数据文件（全站仪测点和GNSS测点的2个dat格式的数据文件）。

- 野外草图。

- dwg格式的地形图数据文件。

- 无人机低空摄影测量（团体赛）

- 1.竞赛内容：无人机低空影像数据采集（外业）和低空摄影测量影像处理（内业）。

- 内容包括：

- （1）无人机低空影像数据采集（外业）：根据现场考题要求，通过无人机飞控，对航飞任务测区进行原始影像数据获取并进行影像快拼及控制点布设，提交合格成果。

- （2）低空摄影测量影像处理（内业）：依据在规定时间内，利用组委会提供的信息，处理各组外业采集的正射影像数据，按照生产流程操作，导出空三精度、数字高程模型DEM的成果质量、数字正射影像DOM的成果质量、数字线划地图DLG（成果质量）报告。

- 2.竞赛流程及时间规定：

| - 赛项 | - 竞赛流程 | - 流程说明 | - 上交成果 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外业 |  |  |  |  |
| - 无人机低空影像数据采集（外业） | - 原始影像获取 | - 根据无人机低空影像数据采集（外业）竞赛现场要求，通过无人机飞控，对航飞任务测区进行原始影像获取（场内将规定无人机起降及参赛人员活动范围，各竞赛队按照抽签顺序进场，到达指定位置，等待裁判指令开始。自行组装无人机、飞行前安全检查，确认无误后，向裁判示意，等待裁判下达起飞指令，按照指令无人机依次升空完成采集任务并整理回收）。原始影像现场交由裁判收集。 | - 原始影像 | - 30分钟 |
| - 内业 |  |  |  |  |
| - 无人机低空影像数据采集（内业） | - 快拼布控、选择控制点 | - 各竞赛队前往指定区域，进行快拼图制作。据无人机低空影像数据采集（外业）竞赛考题提供的控制点点位、点号、坐标，设计布控方案，以文本格式提交布控方案（控制点点号）。 | - 快拼图、布控方案 | - 240分钟 |
|  | - 空三制作 | - 各参赛队用规定软件对原始影像数据和控制点进行空三处理。 | - 空三精度报告 |  |
|  | - 数字高程模型DEM制作 | - 各竞赛队用空三成果数据进行数字高程模型DEM数据处理 | - DEM编辑成果 |  |
|  | - 数字正射影像DOM制作 | - 各竞赛队用DEM成果数据进行数字正射影像DOM数据处理 | - DOM拼接线编辑成果、DOM拼接成果 |  |
|  | - 数字线划地图DLG制作 | - 各竞赛队用空三成果数据进行数字线划地图DLG数据处理 | - DLG出版成果 |  |
|  | - 内业成果提交 | - 将内业成果文件夹、压缩的工程文件夹放置于规定路径的文件夹中，命名方式为：参赛队名+队长名。 |  |  |

- 3.成绩构成

## 无人机低空摄影测量赛项由无人机低空影像数据采集（外业）和低空摄影测量影像处理（内业）组成。赛项总成绩中，外业成绩占30%，内业操作占70%。

## 三、 个人竞赛

所有报名团体赛成员均可参加个人竞赛，竞赛内容为全站仪对中和整平的速度赛。

竞赛规则：

- 1.单人完成全站仪对中和整平。

2.点位对中误差≤2mm，超过2mm不计入成绩。

3.水准管气泡偏差不超过1格，超过1格不计入成绩。

4.限时5分钟，超时不计入成绩。

## 四、参考技术标准

- 1.GB/T 14912—200《1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程》5。

- 2.GB/T 20257.1—2007《国家基本比例尺地图图式第一部分 1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》。

- 3.CJJ/T 8-2011《城市测量规范》。

- 4.GB/T12897—2006《国家一、二等水准测量规范》。

- 5.GB/T 18314—2001《全球定位（GPS）测量规范》。

- 6.CH/Z3001-2010《无人机航测安全作业基本要求》。

- 7.CH/Z3003-2010《低空数字航空摄影测量内业规范》。

- 8.CH/Z3004-2010《低空数字航空摄影测量外业规范》。

- 9.CH/Z3005-2010《低空数字航空摄影规范》。

- 10.GBT/18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》。

- 11.GBT/23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》。

- 12.CHT/1005-2000《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》。

- 13.CHT/9008.1-2010《基础地理信息数字成果1：500、1：1000、1：2000数字线划图》。

- 14.CHT/9008.2-2010《基础地理信息数字成果1：500、1：1000、1：2000数字高程模型》。

- 15.CHT/9008.3-2010《基础地理信息数字成果1：500、1：1000、1：2000数字正射影像图》。

- 16.本竞赛技术规范。

凡上述国家标准与本细则不一致的内容，以本细则为准。

五、陕西省测量测绘实验教学示范中心裁判名单

张鑫、许景辉、李志军、李援农、张智韬、耿宏锁、李雅素、谷晓博、杨江涛、崔晨风、姚一飞、杨静、王亚昆、牛亚斌、余卫华、金琳